--работу рулевого управления.

--работу тормозов.

--работу механизмов наклона рамки движения каретки.

--исправность сцепления.

--исправность приборов освещения.

--произвести осмотр стрелы кранового гуська, грузозахватных приспособлений.

--убедиться в соответствии требованиям безопасности габаритов проездов, разворотов, уклонов и перепадов дорожного покрытия.

--проверить отсутствие в зоне работ линий электропередач.

2.5.  Проверьте, смазаны ли передачи, подшипники и накаты.

2.6. Убедившись в исправности снегохода,  приступайте к выполнению задания.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.При передвижении снегохода, по территории водитель обязан.

-убедиться в отсутствии людей на пути движения и дать предупредительный сигнал.

-при движении в местах скопления людей, возможного их появления снизить скорость и дать звуковой сигнал.

-не покидать машину  при работающем двигателе.

- избегать резкого торможения на мокрой дороге и при гололеде.

  - При работе механизмов снегохода, не отвлекайтесь от своих обязанностей.

  - Перед выходом с машины  выключить зажигание или перекрыть подачу топлива, убедиться в отсутствии опасности.., связанной с движением транспортных средств как в попутном, так и во встречном направлении.

  - Своевременно очищать грязь, снег и лед с подножек. Не допускать попадания на них масла и топлива.

  - Запрвку машины топливом производить в соответствии с правилами безопасности, установленными заправочных пунктов.

  - Для перелива бензина пользоваться специальным устройством. Засасывать бензин ртом через шланг запрещается.

  - При перевозке пассажира требовавать, чтобы последний был в защитной каске.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

4.1.При проколе в процессе работы шины и утечке воздуха , а также появления признаков неисправности двигателя, гидросистемы или рабочего оборудования работу необходимо прекратить и принять меры к устранению неисправности.

4.2.   При возникновении пожара из-за неисправности электрооборудования снегохода, негерметичности системы питания, скопления на двигателе грязи и масла и других нарушениях эксплуатации автопогрузчика водителю необходимо:

а) остановить снегоход;

б) принять меры к тушению загорания, применив огнетушитель и другие средства пожаротушения - песок, землю, брезент.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.Отведите снегоход, в отведенное постоянное место.

  - Привести рычаги управления в нейтральное положение

  - Заглушить двигатель

  - Очистить элементы ходовой рамы машины  и рабочее оборудование.

  - Накройте тормозные устройства для защиты лент от воды, снега и т.д.

5.4. Вымойте лицо и руки теплой водой с мылом или примите душ.